超 高 压 液 压 泵

手动/脚动超高压液压泵

TWAS 型手动超高压水压泵—水驱动

用途：

TWA-0.7

水压试验需要高水压(700kg/cm²)的使用情况。

特点：

·泵体采用不锈钢材质制成                    · 耐久性高

·一般自来水即可，取代液压油，安全、环保不会造成环境污染

| 项目 型号 | 有效水量 | 吐出压力(Mpa) |  | 吐出量(cc) |  | 尺寸长x宽 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高压 | 低压 | 高压 | 低压 |  |  |
| TWAS-0.7 | 0.7(L) | 70 | 1 | 2 | 11 | 590x95cm | 5.8kg |

FP-700A

HP-700A

两段式手动液压泵

具有体外调压阀，到达设定压力自动泄压

特点：储油管为耐油橡皮材料，适用泵体直立作业情况 两段式手动液压泵

具有体外调压阀，到达设定压力自动泄压

| 型号 | 操作方法 | 最大压力Kg/cm² |  | 每次压缩出油量c.c |  | 储油量 | 重量 | 活塞动 作方向 | 外观尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低压 | 高压 |  |  |  |  |  | 长x宽x高mm |
| HP-700A | 手动式 | 20 | 700 | 12.26 | 2.26 | 700 | 8 | 双动 | 580x140x150 |
| FP-700A | 脚动式 | - | 700 | - | 2.26 | 700 | 8 | 单动 | 600x150x150 |

FPA-0.5  (  日制)脚踏超高压液压泵

| 项目 型号 | 有效油量(L) | 输出压力(MPa) |  | 输出油量(ml/每次) |  | 尺寸长x宽 | 重量 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高压 | 低压 | 高压 | 低压 |  |  |  |
| FPA-0.5 | 700 | 700 | 10 | 2.0 | 11 | 440x360 | 7.0 | 高低压两段进油 |

057

www.chungtie.com.cn

千斤顶用手动超高压液压泵

超 高 压 液 压 泵

TWA-0.7-M4PG/TWAD-1.3-M2  手动泵和分配器组合

型号表示

压力表( PG)

(压力表的朝向可自由地变换) 闭塞阀

泵型号

有效油量(I)

M:附闭塞阀分流器

B:   支 路 ( 无 闭 塞 阀 ) 联装数量

K:   附接头( B-6J)

C: 附接头( C-6J)

接头( K)

泵  台                   分流器( M Y

TWA-0.4-M4PG

TWAD-1.3-M2

特点：

特点：

| ·可同时操作几台液压千斤顶并能做到同步顶升，大大 提高了工作效率。 · 高、低压两级可自动切换。 ·特别适用于同步顶升要求较高的工作场合使用。 手动泵附属件 尺寸图 规格 | ·压力表及其安装配件 ·压力表的显示单位为MPa 。型号表示以压力表的外径 以及全量程表示。 ·压力表上同时标记有k( 或者tf) 刻度时，标记油缸内径 或者压力承受面积，仅这个千斤顶可以使用。需要荷 重刻度时，请在定购时提出。 ·压力表的朝向可以通过安装配件的螺母的拧紧方法进 行改变。 尺寸图 由 + L + 由. (幅38) |
| --- | --- |

| 手动泵 分流器或者支路 |  | TWA |  |  |  |  |  |  | TWAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 4 | 6 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 4 | 6 |
| 分流器 (M) | 2联 | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  | 3联 | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  | 4联 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 支路 (H) | 2联 | O | O | O | O | O | O | O | 一 | 一 | 一 | - | 一 |
|  | 3联 |  | O | O | O | O | O | O | 一 |  | 一 | 一 | 一 |
|  | 4联 | - | O | O | O | O | O | O | 一 | - | - | - | 一 |

| 起重千斤顶 |  | 附属件的种类 组合方试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 使用数量 | 手动泵 | 分 流 器 ( M ) 支 路 ( B ) |  | 压力表和安装配件 接头 |  | 泵台 |
| 单动型 (S.G.A) | 1台 | TWA | 二 | 二 | 1组 | 1个 | - |
|  | 2台 |  | 2联 | 2联 |  | 2个 | - |
|  | 3台 |  | 3联 | 3联 |  | 3个 | 必要 |
|  | 4台 |  | 4联 | 4联 |  | 4个 | 必要 |
| 复动型 (H) | 1台 | TWAD | 一 | - | 1组 | 2个 |  |
|  | 2台 |  | 2联 | - |  | 4个 | 必要 |
|  | 3台 |  | 3联 | 一 |  | 6个 | 必要 |
|  | 4台 |  | 4联 | - |  | 8个 | 必要 |

058

Shanghai   zhongdun   trading   co.Itd